Troškovnik

	Br. 
	Stavka
	Jed. mjere
	Okvirna količina
	Jed. cijena
	Ukupno

	1.
	Uklanjanje postojeće LED svjetlosne oznake za razdvajanje smjerova vožnje (K37).
Stavka uključuje:
- strojno uklanjanje zapunjujuće mase oko LED oznake
- uklanjanje LED oznake
- čišćenje i ispuhivanje komprimiranim zrakom
	kom
	9
	
	

	2.
	Postavljanje nove smjerokazne oznake za razdvajanje smjerova vožnje (K37). 
Stavka uključuje:
- izvedba spoja na LED markeru
- postavljanje LED markera
- postavljanje kabela
- fiksiranje i zalijevanje brzovezujućim mortom
	kom
	9
	
	

	3.
	Uklanjanje postojećeg kabela
Stavka uključuje:
- označavanje linije zarezivanja
- strojno zarezivanje kolnika
- uklanjanje kabela
- ispuhivanje utora komprimiranim zrakom
	m'
	90
	
	

	4.
	Napojni kabel H07RN-F 2x1,5 mm2.
	m'
	90
	
	

	5.
	Zalijevanje utora električnih instalacija
Stavka uključuje:
- nanošenje prednamaza
- zalijevanje vručom zaljevnom masom VMX-5
	m'
	90
	
	

	 Ukupno:
	


Napomena:
Količine iz troškovnika su okvirne i koriste se isključivo za popravak i zamjenu neispravnih LED svjetlosnih oznaka i napojnih kabela, te se mogu koristiti sukladno stvarnoj potrebi radova. Stvarne količine biti će određene u zapisniku o izvršenim radovima koje ovjerava prisutni djelatnik iz TJO Rupa. Prije izvođenja radova Izvršitelj usluge je dužan o tome obavijestiti voditelja TJO te zatražiti suglasnost za izvođenje radova sukladno tehničkom opisu. 
Jamstvo na izvršene radove i ugrađene rezervne dijelove je dvije godine od ovjere zapisnika o izvršenim radovima. 
	U __________________,__________ 2020.
	
	
	

	
	
	Ponuditelj

	
	
	_______________________________

	
	
	         (žig i potpis ovlaštene osobe)


2 / 1

