# NABAVA SCANERA

# Tehnička specifikacija

Predmet nabave su plošni scaneri na usb 3.0 sa podrškom za win 11, te HDMI kabeli od 15m visoke razlučivosti.

Hdmi Kabel  15 m 		2 kom

Tehnički podaci:

1. Potpuno podržava 3D značajku.

2. Podržava rezolucije 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p.

3. Podržava Dolby True HD i DTS-HD Master Audio Bitstream.

4. Pozlaćeni konektori za najveću brzinu prijenosa signala i otpornost na koroziju.

5. Pojačana zaštita od pletenica, zaštita od milar-folije i ekranizirane žice

pružaju potpunu zaštitu od RF i EM smetnji.

6. HDCP prolaz.

Značajke:

Pozlaćeni konektori za najveću brzinu prijenosa signala

i otpornost na koroziju.

Pojačana zaštita od pletenica, zaštita od milar-folije

i ekranizirane žice pružaju potpunu zaštitu od RF i EM smetnji.

HDCP prolaz. 100% čisto digitalni zvuk i slika vrhunske kvalitete.

Crna boja – Duljina kabela: 15 metara

Plošni Skener 			4 kom

Tip                                            Plošni skener

Element za skeniranje                          CIS

Izvor svjetla                                  Trobojni (RGB) LED

Optička razlučivost                            4800 x 4800 dpi1

Podesiva razlučivost                           25 – 19 200 dpi2

Sučelje                                        USB tipa C (kompatibilan s USB 3.0 i 2.0)

Gradacija skeniranja (u boji)                  48-bitni ulaz -> 48/24-bitni izlaz

Gradacija skeniranja (gradacija sive)          16-bitni ulaz -> 8-bitni izlaz

Najveća veličina dokumenta                     A4 / Letter [216 x 297 mm]

EZ-Scan tipke                                  5 tipki

Brzina sken.(u boji)

(reflektivno)                         Pribl. 25,4 ms/linija (4800 dpi)

Pribl. 14,8 ms/linija (2400 dpi)

Pribl. 6,6 ms/linija (1200 dpi)

Pribl. 3,8 ms/linija (600 dpi)

Pribl. 1,7 ms/linija (300 dpi)3

(sivi tonovi, crno-bijelo)

(reflektivno）

Pribl. 8,2 ms/linija (4800 dpi)

Pribl. 4,3 ms/linija (2400 dpi)

Pribl. 2,2 ms/linija (1200 dpi)

Pribl. 1,3 ms/linija (600 dpi)

Pribl. 1,7 ms/linija (300 dpi)4

Brzina skeniranja (A4, 300 dpi, u boji)

Pribl. 8 s5

Brzina skeniranja (4 x 6", 300 dpi, u boji)

Pribl. 4 s6

Brzina pregleda

Pribl. 7 s7

Isporučeni softver

Kompatibilan sa Windows 11

Napajanje

Putem USB priključka

Potrošnja energije

pribl. 4,5 W (maksimalna tijekom rada)

pribl. 0,3 W (u pripravnom stanju)

Dimenzije

Maksimalno 250 × 367 × 42 mm

Masa

Maksimalno 1,7 kg

Raspon radne temperature

Pribl. 5 – 35 °C

Raspon radne vlažnosti

Pribl. 10 – 90 % RV, bez kondenzacije

Podržani operativni sustavi

Windows 11、Windows 10

Minimalni zahtjevi za sustav

Zaslon: XGA, 1024 x 768

POTPIS I PEČAT: